# 产品招标技术硬件规格与功能要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | 标准机架1U 千兆以太网接口 * 5(或以上) 电压100~240V acV，功率低于100W RJ45-RS232管理接口 * 1 |
| 功能 | - 基于模块化的架构设计，可按需在单台设备中进行PKI安全功能扩展； - 接收应用系统发来的时间戳签发请求，签发时间戳后将时间戳返回给应用系统，时间戳服务请求遵循国际通用的RFC3161标准； - 支持算法包括：MD5、SHA1、SHA256、SHA384、SHA512、SM3、SM2、RSA等； - 支持时间戳的精简模式，签发者证书全文将不包含在时间戳的签名结果中，部分应用场景下有效的提高网络传输及业务处理效率； - 支持证书信息返回，时间戳验证成功后将该签名数字证书解析并以XML/Text形式返回给业务应用系统； - 支持创建多个时间戳服务，保护不同的应用服务； - 支持备份当前时间戳服务的所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复； - 支持时间戳测试功能，设备内部集成所有时间戳的生成、验证的测试功能模块； - 一条服务中可同时支持RSA证书和SM2证书时间戳签名/时间戳验签功能； - 支持标准X509 V3证书格式包括第三方证书及CA支持全中文证书；支持SM2、RSA（1024~4096）、ECC等标准算法的数字证书的兼容认证及使用； - 系统可同时配置多条证书链，验证不同CA的用户证书； - 支持黑名单(CRL)/OCSP等多种方式的证书有效性验证； - 支持LDAP、HTTP、手工上传等多种方式更新并支持B64、DER等多种格式自动/手动更新黑名单、动态更新，不需要重新启动服务； - 支持单纯验证时间戳签名用的数字证书有效性（有效期、可信证书链、黑名单等）； - 支持日志管理，提供日志等级分类，日志查看、条件过滤、导出等功能； - 支持将日志以SYSLOG的方式发送到指定服务器； - 支持一键恢复系统出产配置； - 支持Web在线及离线升级等方式进行一键系统升级更新； - 支持中文和英文形式WebGUI管理控制台，基于WEB形式的图形管理控制界面，可对设备完成全部管理、维护、监控等操作，支持数字证书登录及验证码功能； - 支持根据管理员实际角色来设置对应的管理权限，如不可修改操作但可查看系统信息等； - 支持生成图形化统计报告功能，可对设备历史负载情况、各时间戳签名/验签服务情况进行数据统计以图形化结果显示； - 支持选择指定时间范围对CPU、内存、磁盘IO、网络连接数、服务等资源使用情况信息的图形化统计； - 支持证书分组策略，可以根据用户证书的特定信息(例如签发者、证书项、序列号、证书指纹等)将证书划分建立特定的分组的应用范围，采取不同的证书验证机制； - 支持证书防火墙策略，在根据用户证书的特定信息(例如签发者, 证书项, 序列号, 证书指纹等)进行证书分组后，对各个分组进行统一的验证策略（通过或拒绝）， 实现多个不同的分组具备不同的证书验证策略； - 支持细粒度证书验证，证书防火墙功能可通过与证书分组功能的组合从而实现时间戳服务在证书信任链、有效期及黑名单等认证之后对单用户证书项中信息或证书指纹等再次细粒度的权限认证功能； - 支持OCSP在线证书状态检查的验证，从而实现SSL服务在证书信任链、有效期及黑名单等认证之后再次细粒度的证书状态认证功能； - 支持多设备相互热备，同时提供自动回切、热备分组、配置同步等功能； - 支持主动故障告警功能，当设备热备切换、性能警戒等敏感状态的主动发送告警邮件、SNMP Trap通知用户； - 支持一键系统自检功能，可快速对设备中的网络、证书、时间戳服务、双机热备等情况进行快速的健康检查和问题定位功能； - 支持CRL无差别匹配，当匹配CRL时会首先匹配CRL的签发者和待验证证书的签发者是否一致, 在签发者一致的情况下, 会进一步匹配证书的序列号的废除状态。也支持跳过签发者匹配, 在所有可用CRL中检索此证书序列号的废除状态； - 支持应用所需的C、JAVA、PHP、.NET及COM等多种接入方式； - 可通过SNMP管理软件（如HP OpenView）远程查看设备运行状态; - 支持PING、路由检测（根据输入目标地址检测下一跳的路由地址）、域名查询（根据输入的IP地址从WHIOS查询显示详细的域名信息）、MAC地址侦测、Nmap(根据输入的目标地址显示扫描完成的服务端口列表)； - 支持远程唤醒； - 支持中央集群管理，可以将设备注册到中央集群管理服务器.管理员可以通过中央集群管理服务器进行监控其他已注册设备的运行状态，同时能轻松统一管理所有的服务器配置和证书等； - 支持网络接口自定义模式，任意网络端口可自定义，可选择接入LAN/WAN/DMZ类型等； - 具有LCD或LED液晶显示模块，可以显示CPU、内存、IP、设备信息等实时信息。 |
| 资质 | 产品必须具备以下资质： - 《商用密码产品型号证书》 - 《商用密码产品销售许可证书》 - 《质量管理体系认证证书》 - 《高新技术企业证书》 |
| 授权 | - 原厂商服务承诺函 - 原厂商授权函 |
| 性能 | RSA时间戳签名≥ 650次/秒 RSA时间戳验证≥ 900次/秒 SM2时间戳签名≥ 1200次/秒 SM2时间戳验证≥ 450次/秒 |