可视喉镜技术参数要求

整机参数

视场角：50º±15%

电池连续使用时间：>5小时

充电次数：＞300次

显示屏：2.5″TFT

分辨率：960*240

功耗：≤1.5VA

光照度：≥70LUX

景深：10-60mm

显示器前后转动角度：0º～130º

显示器左右转动角度：0º～270º

可插入部分长度：110mm

功能参数

手柄支架一体化，稳定坚固

智能除雾：除雾时间小于4s

自动关机：内置陀螺仪，静置不动2min自动关机功能

电量显示：具备电量显示及低电量指示功能

低电量续航时间：持续1小时

通用接口充电：通用USB接口

外接显示：AV视频同步输出

工作环境

温度：10℃～40℃

湿  度：10%～90%

大气压力：500hpa～1060hpa

运输、存储环境

温度：-40℃～+55℃

湿度：≤93%

大气压力：500hpa～1060hpa