快速生物阅读器技术参数要求

电源规格：

| 电源 | 运行条件 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 电压范围 | 100-240 | 交流电压 |
| 频率 | 50/60 | 赫兹 |
| 电流 | 0.6 | 安培 |

操作环境条件：

| 环境条件 | 运行条件 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 海拔 | 3000（最大） | 米 |
| 操作温度 | 16-40 | ℃ |
| 存放温度 | -10-50 |  |
| 相对湿度 | 20-80（非冷凝） | % |
| 电压范围 | 12 | 直流电压 |
| 频率 | 直流电 | - |
| 电流 | 1.2 | 安培 |
| 安装/超电压 | II类 |  |

设备使用参数：

| 项 目 | 参 数 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 培养温度 | 37±2 | ℃ |
| 培养时间 | 4（最终阴性结果） | 小时 |
| 挤碎功能 | 设备自带挤碎槽 | - |
| 培养孔槽 | 10 | 个 |
| 自诊断报错 | 设备自带诊断功能 | - |

装置安全符合性：

-	符合IEC 61010-1(2001)第二版，IEC 61010-2-010(2003)第二版标准的相关要求；

-	符合UL和UL-c标准要求；

-	获得低电压指令（LVD）2006/95/EEC相关的CE标志；

-	符合IEC 61326-1标准；

-	符合EMC指令2004/108/EC的EMC要求的要求；

-	符合FCC规范A类数字设备（加拿大干扰源设备规章）的安全要求；达到《FCC规定》第15部分B部分的要求，符合A类数字设备的限值规定