LED电子屏询价采购公告

序号; 品名; 技术要求; 数量; 备注. 1; 电子屏; 具体要求见下; 1套; 标书一正一副. 具体技术要求： ## 一、详细参数明细表 名称; 参数及说明. 长4.032m×高2.496m=10.06㎡. 单元板个数; 273. 屏体每平方设计重量; 30kg. 全彩控制器; 采用灵星雨控制系统，发送卡采用901，接收卡采用908含HUB转接卡，实现高刷新率，高灰度级，高亮度。. 防雷器; 接地电阻＞4Ω，屏体接地可直接接到建筑接地上面。. 散热系统; 两侧采用合叶窗散热加风机. 像素密度; 111111点/㎡. 像素间距; 3mm. 像素组成; 1R,1G,1B 一红、一绿、一蓝组成一个像素点。. 封装形式; smd. 管芯产地; 日本日亚. 峰值功耗; 整屏最高功率15KW。. 平均功耗; 整屏平均功率：5KW。. 亮度; ≥1200cd/㎡--1500 cd/㎡可调. 可视角度; 水平120度,上下120度. 驱动方式; 恒流静态驱动. 刷新频率; ≥1000HZ，在高清摄象机录像时候无抖动现象. 换帧频率; 60HZ. 显示色彩; 687亿. 显示模式; 任意模式. 输入格式; 采用视频处理器：AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP. 伽码校正; 对亮度—灰度曲线进γ校正后的灰度等级仍保持单色256级。. 显示方式; 与计算机监视器同步. 工作电源; 输入AC220V/50HZ，输出DC5V/40A. 工作温度; -20至+70度. 工作湿度; 10%-90%rh. 控制系统; 电脑+电视卡+发送卡+视频处理器+接收卡. 传输接口; 计算机及其它外设、PAL/NTSC/SECAM、 S-Video、VGA、RGB、Composite Video、SDI等.. 平均寿命; ≥10万小时. 通讯线; 国标网线或光纤. 传输距离; 国标网线传输距离为100米，单膜光纤传输 < 30km. 软件接口; LINSN-V12.60 ,厂家可以直接提供相应的软件接口数据。. 最佳视距; ≥6m,≤50m. 平均无故障时间; ≥10000小时. 工作方式; 与计算机同步. 失控点; ＜0.0001（小于万分之一）. 元器件选用; 5020驱动IC. 开关电源; DC5V/40A，200W. 平整度; 任意相邻像素间≤0.5mm. 间隙度; 模组拼接间隙＜1mm. 物理分辨率; 长1344*高872=1171968. 屏体厚度; 15mm. 显示卡，视频信号; RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等. 控制方式; 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示. 亮度调节方式; 256 级手动/自动，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度. 箱体重量; 37.9 kg±0.05 kg（铁质）. 灰度、颜色; 16bits灰度，687亿颜色. 操作系统; Windows98/me/2000/NT/XP/Vista/Win7. 视频输入，输出方式; DVI/VGA，视频(多种制式)、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV). 管芯直经; 3mm. - 钢结构施工标准要求 - 钢材钢铸件，焊接材料，钢结构防腐涂料和防火涂料以及钢结构工程所涉及到的其他特殊材料的品种规格性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,需提供质量合格证明文件中文标志及检验报告等。 - 固定箱体的40方通垂直度检测，控制值在±3mm. .40方通间距应按设计要求现场复核，单个误差不得超出±2mm，累计误差不得超出±5mm。 - 维护通道用钢丝网或钢板网平铺于走道钢架之上，不起波浪，节头点焊牢固，以防脱落,维护通道到底部方通的距离应严格按照图纸施工。 - 底部方通应水平，应控制在±2mm之内，安装箱体时可适当用塑料片调平，确保LED箱体整体摆放平整。 - 焊脚饱满、光滑，观感性好 ,对接焊缝质量一般不低于二级焊缝要求，且透焊，并要求做相应的检测。 - 防腐涂料和防火涂料要均匀的刷在钢结构上,不允许漏刷或表面生锈等现象，特别是暴露在外面,经常要遭受风吹雨淋的部分,要刷两到三次。 - 三、安装与调试方案 - 1构件允许偏差 - 当构件长度L小于5m，其长度偏差不大于+/-1 mm；当构件长度大于5m ,其长度偏差不大于+/-2mm。构件弯曲不得大于长度的1/1000；局部弯曲不得大于被测长度的1/500，连接件要牢固可靠。 - 构件均要采用油漆防腐，连接螺栓、螺母、垫片均要求采用防腐处理。一年整体维护一次。构件出厂应妥善包装，合理运输 减少构件受损。焊缝高度除注明外，不得小于被连接件最小厚度。 - A、安装要求 - 框架及其附件的安装应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95安装现场允许使用电焊立柱安装过程中应随时校正其垂直度，框架安装完毕后水平方向偏差不得大于+/-3mm，垂直方向偏差不得大于+/-3mm，如发生偏差超出允许范围，在安装屏体前应校正平整度。 - B、维护通道的说明 - 显示屏维护通道分二层设计，维修通道上无障碍物保持畅通，由显示屏框架下部进入显示屏进行维护通道，每层维修通道安装照明灯，根据现场情况进行设计施工。 - 2、显示屏安装 - A、硬件安装 - 把DVI显示卡插于主板的AGP插槽，安装好该卡的驱动程序； - 用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起； - 把控制线与USB口相连（可选,灵星雨系统需要）； - 用网线与接收卡相连；(具体条数根据工程图纸) - 检查连接无误即可进行设置或上电调试。 - B、软件安装 - A、显卡驱动安装 - 将显卡驱动程序光盘插入光驱，即可自动进入安装状态，请按提示操作即可。 - 首先安装DirectX8.1；然后再安装驱动程序；最后安装控制面板。 - B、播放软件 安装大屏幕专用播放与设置软件LED演播室,或其他控制软件将随屏所附应用软件光碟插入光驱，复制或安装所有的程序到计算机上。 - C、电子屏操作步骤（重要） - 开屏：请先打开计算机，再打开电子屏。为各设备通入电源（确保输入电压符合产品要求） - 打开LED屏体（屏体通电瞬间会有区域性的闪烁，表明屏体通电），打开制软件 ，进行基本的像素尺寸和显示区域设置（此设置并不影响LED显示屏画面的显示） - 关屏：首先关掉LED屏体电源，关掉控制软件，再正确的关闭计算机。 - 3、显示屏安装调试 - 显示屏钢架结构完成后，通过监督员对结构进行检查没有任何质量问题后，进入设备安装阶段，显示屏箱体按出厂时的顺序要求分别整理好，首先从第一层进行安装，第一层对水平度和垂直度安装要求很高，确保第一层安装完毕后没有任何质量问题，依次进行二至四层的安装，检验的标准主要是水平度、垂直度、平整度、箱体与箱体之间的间隙是否达到合同的技术要求，通过监督员最后检验合格后，进入连线和调试阶段，具体步骤如下： - 系统连线的检测 - 由专业电子工程师对显示屏系统的所有线路连接做统一的检验、测试，确保供电回路、信号传输回路所有线路连接准确无误、畅通无阻。 - 控制系统的调试 - 由专业电子工程师对控制系统、机房设备、外围设备、音视频设备以及信号传输线路进行统一的全面检验、测试。确保控制系统的正常运行。由专业软件工程师对系统控制软件进行调试，并做必要的模拟运行，检验操作软件的稳定性。 - 供电系统的调试 - 由专业电子工程师对供电系统的容量和盈余做认真的测试和计算，确保供电系统的可靠性、稳定性。 - 检验供电回路的线缆敷设情况，确保回路的畅通，无断路、短路现象，保证供电系统的安全性。 - 对供电回路进行通电测试，确保整个供电系统的安全运转。工作接地与保护接地必须分开。接地电阻小于4欧。 - 显示系统的检测、调试 - 在系统正常供电的情况下，通过检验仪器设备、目测等方法，对显示系统进行检验、调试。保证信号传输准确无误、驱动电路无开路、短路、虚焊等现象。对发光材料进行测试，保证屏体的亮度、亮度均匀性、色饱和度、白平衡、灰度、对比度等参数均能满足行业标准和用户的使用要求。 - 多媒体系统的调试 - 连接多媒体系统和显示屏控制系统，做音/视频信号的传输测试，确保多媒体系统的正常运转。 - 环境参数监控系统的调试运行环境参数监控系统软件，模拟实际运转状态，检验硬件执行设备的运转情况、环境参数检测回传效果及可靠性分析。 （四）其它要求： 1、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。 2、供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。 二、报价文件的组成及要求： （一）文件组成 1、企业营业执照副本复印件。 2、医疗器械经营许可证，所投产品的合法证件； 3、所投产品的配置清单,耗材(含质控物)经济成本分析及购买途径； 4、所投产品的详细技术资料、彩图（中文）； 5、产品的合法代理证明（中文、原件）； 6、响应单位的法定代表人授权委托书。 7、售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺、本省用户清单及联系电话等）。 8、注明交付使用日期。 9、投标报价 三、综合说明 1、报价方式为一次报价。 2、报价中包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。 3、本次询价不分标段，各供应商须对标段内采购的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。 4、货款结算：合同签订生效后，待货到并经验收合格后，供方向需方提供下例单据（A、B）后三十个工作日内，由需方向供方一次性支付合同总价的50%款，三个月后无质量问题付合同总价的45%，余款待货物验收合格届满一年后三十个工作日内由需方向供方一次性付清。 A、需方签收的货物合格验收单。 B、合格销售发票。 5、成交条件：在符合招标文件技术指标的基础上，报价最低的供应商为本次询价采购的成交供应商，若所有投标人的产品技术指标均未满足招标技术指标，则采购方将选择性价比最高者为采购的成交供应商。 6、请贵单位于2016-7-15 Am 8:30时前按《报价文件组成》要求编制报价文件壹份密封。盖章(密封处)后由送到贵州省骨科医院院监察室，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。 7、各供应商在报价文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。 联系电话：0851-85765255 ，传真：0851-85772911 8、采购（甲方）单位为贵州省骨科医院，联系人：谢宗师 9、若采购过程中有需要质疑之处请联系贵州省骨科医院监察室：0851－5793327。 四：该询价采购公告公示截止日期为2016年7月15日。 2016年7月12日 拟稿人： 审核人： 监督人：