| 贵州省骨科医院电动车停车棚用料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 一 | 张拉膜裁剪制作安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 膜材 | 1100g | 620.00 | ㎡ | 张拉膜（白色）使用寿命15年 |  |
| 2 | 背贴条 | 600*3*2.5 | 360.00 | m | 镀锌压条（打孔） |  |
| 3 | 剪裁制作 | 1100g | 620.00 | ㎡ | 本厂裁剪 |  |
| 4 | 膜材焊接 | 1100g | 620.00 | ㎡ | 本厂高温焊接 |  |
| 二 | 钢结构部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大梁工字钢 | 260*12*100*6*6 | 23.00 | 条 | 黑铁 |  |
| 2 | 立柱 | 219*6 | 14.00 | 根 | 黑铁 |  |
| 3 | 行条 | 89*3 | 40.00 | 根 | 黑铁 |  |
| 4 | 拉杆 | 48*2 | 80.00 | 根 | 黑铁 |  |
| 5 | 环氧富锌底漆 | — | 6.00 | 桶 | 防锈作用 |  |
| 6 | 丙烯酸磁漆 |  | 8.00 | 桶 | 面漆 |  |
| 三 | 基础部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础预埋板地脚螺丝（6孔） | 500*500*12 | 14.00 | 套 | 国标Q235B |  |
| 2 | 基础挖坑和填埋 | 800*800*800 | 14.00 | 个 |  |  |
| 3 | 混凝土 | 800*800*800 | 14.00 | 立方 | （C30） |  |
| 备注：此数据为估计数据，结算按实际数据结算 |  |  |  |  |  |  |

附图：现场大概区域图片及意向款式结构图图片