一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周神经丛刺激器 | 1 | 38000 |  |

二、技术参数要求

电池:9V(碱性)

功率:6mA(最大8mA)

电流强度范围精确在0-1mA或0-5mA，确保安全操作，避免人体伤害

刺激电流:I(∧)=0-5mA(最大)(0-12KΩ)

刺激电压:U(∧)=0-95V(最大)

★刺激频率:1Hz/2Hz/3Hz±1%/序变神经电刺激模式（SENSE模式）

★刺激持续时间:0.05ms-0.10ms-0.30ms-0.50ms-1.00ms±1%

序变神经电刺激模式（SENSE模式）(0.10ms-0.10ms-0.15ms到1.0ms)

刺激阻抗:0-12kΩ

电流精确度: ±0.02mA

电阻测量范围:目标刺激电流＞0.5mA时，1kΩ-90kΩ

电阻测量精确度: 目标刺激电流>1mA/<=1mA时，±10%/±20%

声压水平:51dB/54dB/63dB刺激/警报/错误

操作环境条件:0-50摄氏度，最大90%相对湿度，无凝结水珠

★中英文显示菜单

★SENSE模式（序变神经电刺激）

大屏幕数字显示

★人体工程学设计

具有防止电路故障和低电量报功能

整机质保≥5年